Российская Федерация

Республика Карелия

Администрация Кривопорожского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 ноября 2020 г.                                                                                                                № 65

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развития  систем коммунальной

инфраструктуры  на территории Кривопорожского

сельского поселения» на 2021-2025 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кривопорожского сельского поселения, утверждённым постановлением администрации Кривопорожского сельского поселения от 6 ноября 2019г. № 63, Перечнем муниципальных программ Кривопорожского сельского поселения, утверждённым постановлением администрации Кривопорожского сельского поселения от 30 октября 2020г. № 60, учитывая Положения Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203,

администрация Кривопорожского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.    Утвердить прилагаемую муниципальную программу  «Комплексное развития  систем коммунальной инфраструктуры  на территории Кривопорожского сельского поселения» на 2021-2031 годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кривопорожского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .

3.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кривопорожского сельского поселения                                                   Е.М. Семенова

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением  администрации

Кривопорожского сельского поселения

от 02 ноября 2020 г. № 65

Муниципальная программа

«Комплексное развития  систем коммунальной инфраструктуры  на территории Кривопорожского сельского поселения» на 2021-2025 годы.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кривопорожского сельского поселения» на 2021-2025 годы (далее программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Кривопорожского сельского поселения |
| Основные разработчики программы | Администрация Кривопорожского сельского поселения |
| Основные исполнители | Администрация Кривопорожского сельского поселения. МУП «КТП», ООО «УК ККХ» |
| Основные цели программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Кривопорожского сельского поселения. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: -повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг; - улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи программы | 1.Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3.Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4.Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | - Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы; - Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Кривопорожского сельского поселения: - сохранение аварийности системы электроснабжения на уровне 0 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; - сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%; - сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории Кривопорожского сельского поселения: - снижение аварийности системы теплоснабжения до уровня 0 ед./км; - сохранение протяженности сетей, нуждающихся в замене на уровне 0 км; - обеспечить население централизованным теплоснабжением до уровня 100%; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории Кривопорожского сельского поселения: - сохранение аварийности системы водоснабжения на уровне 0 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до менее 0,2 км; - увеличение обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 100%; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории Кривопорожского сельского поселения: - сохранение аварийности системы водоотведения на уровне 0 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до менее 0,2 км; - увеличение обеспеченности населения централизованным водоотведением до уровня 100%; - Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Кривопорожского сельского поселения: - сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО на уровне 100%; - сохранение несанкционированных свалок на уровне 0 ед. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации Программы – 2025 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы, за счёт средств местного бюджета, составляет 11320,00 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - электроснабжение – 600,00 тыс. руб. - теплоснабжение – 3200,00 тыс. руб. - водоснабжение и водоотведение – 1000,00 тыс. руб. - систем канализации- 1500,00 тыс.руб. - утилизации ТКО – 5020,00 тыс. руб. Для полного решения задач программы так же необходимо привлечь следующие источники финансирования: республиканский бюджет, районный бюджет, инвестиционные программы, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты них, в том числе реализации программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ. |

2. 	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кривопорожское сельское поселение» (далее - Кривопорожское сельское поселение) является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кривопорожского сельского поселения является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кривопорожского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Кривопорожского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кривопорожского сельского поселения являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кривопорожского сельского поселения базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кривопорожского сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кривопорожского сельского поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кааламского сельского поселения разрабатывается на период до 2025 года.

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРИВОПОРОЖСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Расположение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Кривопорожское сельское поселение |  |
| Расположение | Кемский муниципальный район Республики Карелия |  |
| Населенные пункты | д. Панозеро (относится к выявленным историческим поселениям согласно Приказу Минкультуры Республики Карелия от 29 декабря 1997 года № 325), п. Авнепорог, п. Шомба, п. Панозеро, п. Кривой Порог |  |
| Административный центр | п. Кривой Порог |  |
| Расстояние до административного центра района г. Кемь | 50 км |  |
| Расстояние до административного центра Республики Карелия г. Петрозаводска | 420 км |  |
| Население |  |  |
| Численность населения сельского поселения на 2020 год (по регистрации) | 1477 чел |  |
| п. Авнепорог | чел |  |
| п. Шомба | 0 чел |  |
| п. Панозеро | чел |  |
| д. Панозеро | чел |  |
| п. Кривой Порог | чел |  |
| Территория |  |  |
| Площадь в существующих границах | 267303 га |  |
| Климат |  |  |
| Климатический район |  | II В |
| Абсолютная минимальная температура |  | -42 °С |
| Абсолютная максимальная температура |  | +33 °С |
| Расчетные температуры для проектирования отопления |  | -28°С |
| Годовое количество осадков (мм) |  | 470 мм |
| Глубина промерзания почвы |  | 150 см |
| Высота снежного покрова (см) |  | 50 см |
| Продолжительность безморозного периода |  | 120 дней |
| Продолжительность отопительного периода |  | 245 дней |
| Средняя скорость ветра |  | 3 м/сек |
| Рельеф |  |  |
| Характеристика рельефа |  | Холмистые, холмисто-грядовые равнины |
| Абсолютные отметки поверхности |  | - метров |

4.  ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ КРИВОПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  - Система электроснабжения

Система электроснабжения Кривопорожского сельского поселения относится ко второй ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности. Правовая основа оптового рынка регламентирована Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

Реализация электроэнергии потребителю производится на розничном рынке электроэнергии. Правила функционирования розничного рынка электроэнергии регламентированы Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Центральным субъектом розничного рынка является гарантирующий поставщик. Гарантирующий поставщик обязан заключить договор энергоснабжения с любым обратившимся к нему физическим или юридическим лицом, энергопринимающие устройства которых находятся в зоне деятельности гарантирующего поставщика. Потребитель также вправе заключить договор энергоснабжения с энергоснабжающими компаниями, не имеющими статус гарантирующего поставщика, однако, факт обязательности заключения договора со стороны поставщика отсутствует.

Электросетевые компании, осуществляющие деятельность в границах поселения, предоставляют услуги транспорта электроэнергии гарантирующему поставщику, либо продают электроэнергию, приобретенную на рынке, непосредственно потребителю.

На территории Кривопорожского сельского поселения поставщиком электрической энергии, услуги по передаче электроэнергии предоставляют: «ТНС Энерго Карелия», АО «Прионежская сетевая компания» (АО «ПСК»).

| ОЭХ АО "ПСК" на территории Кривопорожского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник питания | Длина ВЛ-6 кВ (км) | № КТП /ТП | Местонахождение КТП/ТП | Количество тр-р, шт | Мощность тр-р, кВА | Принадлежность | Длина ВЛ- 0.4 кВ (км) | Длина КЛ- 0.4 кВ (км) | Мощность присоед. (кВт) | Категория надежности (потребители)_ |
| ПС-35 (принадлежность - МРСК "Карелэнерго), Л-35-01 (принадлежность - АО "ПСК") | 2,1 | 1 Кр | п. Кривой порог, ул.Индустриальная | 1 | 400 | АО "ПСК" |  | 0,345 | 61 | 2 |
|  |  | 2 Кр | п. Кривой порог, ул.Индустриальная | 1 | 630 | АО "ПСК" |  | 0,13 | 72 | 3 |
|  |  | 3 Кр | п. Кривой порог | 2 | 400 320 | АО "ПСК" | 0,08 | 0,295 | 99 | 3 |
|  |  | 4 Кр | п. Кривой порог | 1 | 180 | АО "ПСК" |  | КЛ-0,4 потребителя | 46 | 3 |
|  |  | 5 Кр | п. Кривой порог, ул.Кольцевая | 1 | 160 | АО "ПСК" |  | КЛ-0,4 потребителя | 68 | 2 |
|  |  | 6 Кр | п. Кривой порог, ул.Кольцевая | 1 | 400 | АО "ПСК" |  | КЛ-0,4 потребителя | 60 | 3 |
| ПС-35(принадлежность - МРСК "Карелэнерго), Л-35-02 (принадлежность - АО "ПСК") | 1,85 | 7 Кр | п. Кривой порог, ул.Кольцевая | 1 | 250 | АО "ПСК" | 0,73 | нет | 140 | 3 |
|  |  | 8 Кр | п. Кривой порог, ул.Кольцевая | 1 | 100 | АО "ПСК" | 0,3 | 0,26 | 116 | 3 и 2 |
|  |  | 10 Кр | п. Кривой порог, ул.Кольцевая | 2 | 400 630 | АО "ПСК" |  | 0,91 | 587 | 3 |
|  |  | 11 Кр | п. Кривой порог | 1 | 630 | АО "ПСК" |  | 0,93 | 683 | 3 |
| ПС-35 (принадлежность - МРСК "Карелэнерго), Л-35-03 (принадлежность - АО "ПСК") | 10,1 | 12 Кр | п. Кривой порог | 1 | 250 | АО "ПСК" |  | КЛ-0,4 потребителя | 25 | 3 |
|  |  | 13 Кр | п. Кривой порог | 1 | 400 | АО "ПСК" |  | КЛ-0,4 потребителя | 160 | 3 |
|  |  | 2 Ав | п. Авнепорог, ул. Советская | 1 | 160 | АО "ПСК" | 1,75 | нет | 251 | 3 |
|  |  | 3 Ав | п. Авнепорог, ул. Набережная | 1 | 250 | АО "ПСК" | 3,17 | нет | 432 | 3 |
|  |  | 1 Ав | п. Авнепорог | 1 | 400 | ЗАО"Камкар" |  |  | 320 | 3 |
|  |  | 4 Ав | п. Авнепорог | 1 | 400 | Кемь-лес |  |  | 80 | 3 |
| ПС-35 (принадлежность - МРСК "Карелэнерго), Л-35-02 (принадлежность - АО "ПСК") | 1,85 | 9 Кр | п. Кривой порог | 1 | 630 | ООО "Гранит" |  |  | 250 | 3 |
|  |  | 14 Кр | п. Кривой порог | 1 | 25 | ООО "Мегафон" |  |  | 25 | 3 |
| ПС-36 (принадлежность - МРСК "Карелэнерго), Л-36-04 (принадлежность - АО "ПСК") | 11,9 | 1 Па | п.Панозеро | 1 | 400 | АО "ПСК" | 4,3 | нет | 996 | 3 |
| ПС-36 (принадлежность - МРСК "Карелэнерго), Л-36-05 (принадлежность - АО "ПСК") | 2,765 | 2 Па | п. Панозеро, ул. Ленина | 1 | 400 | АО "ПСК" | 1,36 | нет | 360 | 3 |
|  |  | 3 Па | п. Панозеро, ул. Набережная | 1 | 100 | АО "ПСК" | 1,64 | нет | 226 | 3 |
|  |  | 4 Па | п.Панозеро |  |  | ООО "Несси" |  |  |  | 3 |
| ПС-35 , ВЛ-35 кВ Л-50К "ПС-35К электрокотельная- ПС-36К Белый порог"(принадлежность - МРСК "Карелэнерго); отпайка ВЛЗ-35 кВ Л-50К (принадлежность - АО "ПСК") | 0,069 | КТП-106 | п. Панозеро | 1 | 25 | АО "ПСК" |  | КЛ-0,4 потребителя (0,025) | 15 | 3 |
| ПС-35 =3495877 кВт*ч | эл. эн. за 2020 год ( период с 1.01 по 31.10.2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС-36 =363515 кВт*ч | эл. эн. за 2020 год ( период с 1.01 по 31.10.2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Надежность работы системы

Под надежностью электроснабжения подразумевается непрерывное обеспечение потребителей электроэнергией заданного качества в соответствии с графиком электропотребления и в соответствии с категорией надежности электроприемника по ПУЭ.

Согласно Постановлениям Правительства РФ №24 от 21.01.04, №56-э от 02.03.2011, №585 от 13.12.2011, №208 от 11.05.2011, электросетевыми организациями публикуются данные об авариях и отказах в системе электроснабжения, график вывода в ремонт технологического оборудования, а также показатели качества электроснабжения потребителей.

Для повышения качества предоставляемых услуг сетевыми организациями периодично проводятся различные организационные и техническое мероприятия: составление и анализ балансов электроэнергии по подстанциям, организация рейдов для выявления безучетного потребления, проверка технического состояния, замена старых и установка новых приборов учета, замена малонагруженных ТП на меньшую мощность, выравнивание нагрузок в ТП и электрических сетях и др.

Качество поставляемого ресурса

Электрическая энергия поставляется населению по II и III категориям надежности. Отклонение напряжения в питающей сети лежит в нормативных пределах.

Воздействие на окружающую среду

Информация по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу отсутствует.

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

В настоящее время на территории Кривопорожского сельского поселения проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

- эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

- утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии

Ежегодно региональной энергетической комиссией Республики Карелия устанавливаются единые тарифы на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей, а также тарифы на услуги по передаче и ставки за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций. Нерегулируемые цены для потребителей группы «прочие» рассчитываются ежемесячно в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

Действующий тариф утвержден постановлением от 6 декабря 2019 года N 176 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравнённых к ему категорий потребителей по Республике Карелия на 2020 год».

В таблице представлены сведения о единых тарифах на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям.

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь-июнь | июль-декабрь |
| 1 | Группа «Население» |  |  |  |
| 1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,52 | 3,68 |

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

- Значительное увеличение потребления электроэнергии Кривопорожского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- Требуется реконструкция и модернизация существующих сетей и объектов системы электроснабжения.

- Использование населением  Кривопорожского сельского поселения за потребляемую электроэнергию морально и физически устаревших приборов учета, не пригодных к эксплуатации. Согласно паспортам заводов-изготовителей средний срок службы приборов учета составляет около 32 лет. Сроки эксплуатации жилых домов значительно превышают этот период, соответственно приборы учета, установленные в некоторых жилых домах, не пригодны к эксплуатации и подлежат замене. В п. Кривой Порог частично заменены приборы учёта в МКД,  а так же в 2018 году установлены общедомовые приборы учёта.  Требуется проведение работы по замене приборов учёта в п. Авнепорог, п. Панозеро.

4. Требуется замена электопроводки в  МКД Кривопорожского сельского поселения, т.к. в течении эксплуатации жилых домов, работы по ремонту и замены электропроводки  практически не проводились.

4.2. Система теплоснабжения

На территории Кривопорожского сельского поселения услуги по обеспечению населения теплоснабжением осуществляют организации: ООО ООО «КарелЭнергоРесурс» и ООО «КарелКоммунЭнерого».

В Кривопорожском  сельском поселении  центральное теплоснабжение в полном объёме  осуществляется в 1 населённом пункте: п. Кривой Порог. С сентября 2020 года,  в п. Панозеро,  4 дома и  Общеобразовательная школа в п. Панозеро,  объедены системой теплоснабжения посредствам индивидуальных электрических котлов. Остальные дома находятся на индивидуальном печном теплоснабжении.  В деревне Панозеро и п. Авнепорог, так же  центральная система теплоснабжения отсутствует, система отопления домов - печная-дровяная.

На территории Кривопорожского сельского поселения действует 1 котельная:

- угольная котельная в п. Кривой Порог. Год ввода теплосетей п. Криовй Порог в эксплуатацию - 1987.

Схема теплосетей котельной п. Кривой Порог:

Характеристика трубопроводов тепловой сети:

| Показатель | Ед. изм. | На начало 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Тепловая сеть п. Кривой Порог | км (в двухтрубном или однотрубном исчислении) | 2914,4 (в двухтрубном измерении) |

Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения:

| Показатель | 2020 год |
| --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/час | 3,3 |
| Тепловая нагрузка, Гкал/час | ~2,233 |
| Отпущено тепловой энергии, Гкал/год | нет данных |

Информация по проведённым ремонтным работам  трубопровода теплоснабжения в п. Кривой Порог за последние 3 года:

2018 г. – нет капитального ремонта т.сетей

2019 г. – нет капитального ремонта т.сетей

В 2020 г. выполнен капитальный ремонт тепловых сетей – 302,5 пм (в двухтрубном исчислении).

Безопасность и надежность системы

Надежность системы характеризуется показателями, установленными СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

1) безотказность, т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12°С, более установленного нормативом или договором числа раз за 100 лет;

2) готовность, т.е. вероятность исправного состояния системы, ее готовность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом или договором числа часов в год;

3) живучесть, т.е. способность системы выжить в экстремальных условиях.

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые Правительства РФ» для оценки надежности систем теплоснабжения также используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения.

Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения.

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:

- резервирование системы теплоснабжения;

- бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

- живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое не приводит:

- к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ;

- к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в экологических системах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев).

При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или модернизации, необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП 41-02-2003 для обеспечения установленного уровня качества, безопасности и надежности системы.

Аварий в системах теплоснабжения в отопительный период 2020 г. с превышением допустимой продолжительности времени подачи тепловой энергии нет.

Воздействие на окружающую среду

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Действующие тарифы на услуги теплоснабжения

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций сформированы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых региональной энергетической комиссией Республики Карелия в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации на 2020 год,  представлена в таблице:

| Тариф, руб./Гкал | Норматив на 1 кв.м |
| --- | --- |
| 3567,06 | 0,0247 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика. При этом исключаются расходы, предусмотренные на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо средства, предусмотренные и полученные за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения потребителей Кривопорожского сельского поселения относятся:

- моральный и физический износ оборудования и теплопроводов;

- потери тепла.

Своевременная реконструкция изношенных тепловых сетей позволит уменьшить потери тепла и сократить издержки.

4.3. Система газоснабжения

На территории Кривопорожского сельского поселения централизованная система газоснабжения отсутствует.

4.4. Система водоснабжения и водоотведения

Поставщиком услуги является  ресурсоснабжающая организация  ООО «Водоснабжение и водоотведение»

Водозаборные сооружения, арендует  МУП «КЭСНА», с 01.12.2011 г.

Водозабор НФС пос. Кривой Порог расположен на водохранилище Кривопорожской ГЭС в 400 м от густонаселенной территории, на расстоянии 54 км от устья реки, производительность 4,8 тыс м3. Глубина водозабора – 4,1 м., всасывающие наружные трубопроводы (диаметр 159мм), напорные водоводы (диаметр 100мм).

Состояние водозабора

Забор воды осуществляется водозабором руслового типа. Из Кривопорожского водохранилища двумя самотечными линиями в 30 м от берега насосной станцией первого подъема (ВНС I подъема) вода подается на насосно-фильтровальную станцию (НФС), на которой осуществляется очистка и дальнейшая транспортировка воды в резервуары чистой воды (РЧВ). С РЧВ очищенная питьевая вода насосной станцией второго подъема (ВНС II подъема) подается в распределительную сеть.

Расстояние от ВНС I подъема до НФС равно 300 м.

Водозабор в целом находится в неудовлетворительном состоянии.

Схема водозабора:

Качество очистки питьевой воды

В составе комплекса очистных сооружений забираемой воды (НФС) находятся: два напорных песчаных фильтра, два РЧВ объемом 250 м3 каждый и ВНС II подъема.

Очистка подаваемой в сеть потребителям питьевой воды производится с помощью только напорных песчаных фильтров. Обеззараживание не осуществляется.

НФС в целом находится в неудовлетворительном состоянии.

Состояние сетей водоснабжения, в т.ч. насосного хозяйства, водонапорной башни

В настоящее время расход водопотребления составляет  Qср = 220 м3/сут.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 2 600 м.

В поселке Кривой Порог имеются ВНС I и II подъема. ВНС II подъема, расположенная в здании  НФС.

Сети и сооружения системы водоснабжения находятся в неудовлетворительном состоянии.

Водонапорная башня отсутствует.

      - Состояние канализационных сетей, в т.ч. насосного хозяйства, приемных колодцев

      - Фактический расход сточных вод от поселка составляет Qср = 190 м3/сут.

В поселке Кривой Порог протяженность всех канализационных сетей составляет  2 600 м.

Все сети полностью самотечные, поэтому КНС отсутствуют.

Сети и сооружения системы канализации находятся в неудовлетворительном состоянии.

      - Качество неочищенных сточных вод

      - Анализа неочищенных сточных вод не осуществлялось.

      - Качество очистки и существующая технология очистки сточных вод

      - Канализационные очистные сооружения (КОС) построены и введены в эксплуатацию в 1980 г.

Согласно проекту, станция биологической очистки сточных вод с установками заводского изготовления 700 м3/сут предназначена для полной биологической очистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод со снижением органических загрязнений по БПК20 до 20 мг/л.

Станция биологической очистки сточных вод состоит из следующих основных зданий и сооружений:

- Производственно-вспомогательное здание

- Блок приемной камеры и решетки-дробилки

- Компактные устройства

- Иловые площадки

- Контактный резервуар

В проектном режиме очистные сооружения не работают более 15 лет, оборудование станции было  демонтировано.

В настоящее время, хозяйственно-бытовые сточные воды на КОС проходят только механическую очистку и обеззараживание, биологическая очистка сточных вод не производится.

Сточные воды поступают  сначала в отстойные резервуары, а затем в контактный резервуар, где происходит хлорирование гипохлоритом натрия.

Определение процента собираемости сточных вод в населенном пункте

По информации от эксплуатирующей организации, весь поселок Кривой Порог подключен к централизованной системе водоотведения в количестве 1 100 человек, неканализованные районы.

Таким образом, собираемость сточных вод в поселке равна 100 %.

Определение физического объема работ

Определение оптимальных систем водоснабжения и канализации, ВОС и КОС:

Оптимальным решением для поселка Кривой Порог будет реконструкция существующих и строительство новых сооружений и сетей для обеспечения полноценной работы систем водоснабжения и канализации.

Необходимость  реконструкции  или строительства водозабора:

Полная реконструкция существующих водозаборных сооружений мощностью     275 м3/сутки.

Необходимость  реконструкции  или строительства водоочистных сооружений:

Строительство новой ВОС с применением современных технологий очистки и обеззараживания воды мощностью 275 м3/сутки.

Необходимость замены или прокладки магистральных сетей водоснабжения:

Замена всех существующих сетей водоснабжения 2 600 м.

      - Необходимость модернизации насосного хозяйства систем водоснабжения и водоотведения:

Строительство новых водопроводных насосных станций I и II подъема мощностью 275 м3/сутки каждая.

      - Необходимость замены или прокладки магистральных канализационных сетей:

Замена всех существующих сетей канализации 2 600 м.

      - Необходимость реконструкции или строительства канализационных очистных сооружений:

По полученным данным от эксплуатирующей организации, требуется строительство новых КОС с системой автоматизированного управления мощностью 250 м3/сутки.

      - Необходимость реконструкции или строительства выпуска сточных вод:

Строительство нового выпуска мощностью 250 м3/сутки в связи со строительством новых КОС.

      - Необходимость закупки специальной техники, автотранспорта для нужд сбора сточных вод населенных пунктов и поставки питьевой воды абонентам:

Потребность в закупке специальной техники, автотранспорта для нужд сбора сточных вод с населенных пунктов или в поставке питьевой воды абонентам отсутствует.

    - Ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Водозаборные сооружения |  |  |  |
|  | Строительство водозабора мощностью 275 м3/сут | шт | 1 |  |
|  | Водопроводные очистные сооружения |  |  |  |
|  | Строительство ВОС с обеззараживанием мощностью 275 м3/сут | шт | 1 |  |
|  | Сети водоснабжения |  |  |  |
|  | Строительство сетей водопровода диаметром 100-150 мм | м | 2 600 |  |
|  | Водопроводные сооружения |  |  |  |
|  | Строительство ВНС I подъема мощностью 275 м3/сут | шт | 1 |  |
|  | Строительство ВНС II подъема мощностью 275 м3/сут | шт | 1 |  |
| Система водоотведения |  |  |  |  |
|  | Сети канализации |  |  |  |
|  | Строительство сетей канализации диаметром 100-250 мм | м | 2 600 |  |
|  | Канализационные очистные сооружения |  |  |  |
|  | Строительство современных КОС биологической очистки и обеззараживания сточных вод мощностью 250 м3/сут | шт | 1 |  |
|  | Устройство узла учета на выпуске сточных вод | шт | 1 |  |

  - Технологии водоподготовки и очистки сточных вод

  - Требования к предлагаемым системам и схемам очистки подаваемой потребителям воды и сбрасываемых стоков:

- результаты очистки должны соответствовать санитарным нормам для  питьевой воды  и природоохранным нормам вод рыбохозяйственного значения для сточных вод

- минимизация капитальных затрат при реконструкции и строительстве ВОС и КОС

- максимальное использование существующих зданий и сооружений, выделенных земельных участков

- разумность эксплуатационных расходов ВОС и КОС

- возможность эксплуатации ВОС и КОС

при экстремальных отрицательных температурах, во время половодья

- максимальная автоматизации процессов ВОС и КОС

- максимальный срок эксплуатации

- безопасная утилизация сухих остатков КОС

    - Система очистки подаваемой потребителям воды

В качестве схемы очистки подаваемой потребителям воды предлагается система, основанная на принципах микрофильтрации. Предполагаемый состав водопроводных очистных сооружений:

- Блок грубой очистки воды.

Автоматическая система механической фильтрации с прозором 200 мкм.

- Блок дозирования реагентов

- Блок основной очистки воды от органических веществ

Блок ультрафильтрации. Установка предназначена для очистки вод поверхностных источников от механических примесей, взвесей, органических соединений и бактерий.

- Блок вторичной очистки воды от остаточной органики

Вода поступает на систему угольных фильтров непрерывного действия предназначенных для очистки воды от остаточного хлора, привкусов, запаха и органических соединений. Загрузка фильтра – активированный уголь.

- Блок обеззараживания воды

Узел дозирования работает в автоматическом режиме. При необходимости можно легко изменить дозу вводимого реагента.

    - Система очистки сбрасываемых сточных вод

    - В качестве базовой технологии принимаем схему механобиологической очистки (без реагентов) и безреагентной обработки осадка, представленную на рис.1.

Для реализации данной схемы при небольших расходах сбрасываемых стоков используются модули контейнерного типа полностью заводского изготовления:

- модуль КНС, в котором размещается решетка, насосы сточных вод и узел измерения расхода сточных вод;

- модуль БТФ, в мокром отделении которого размещается первичный отстойник- уплотнитель, аэротенк с плоскостной загрузкой (биотенк), вторичный отстойник- фильтр, а в сухом отделении – все технологическое и вспомогательное оборудование (УФ – установка, воздуходувки, системы обогрева и вентиляции, АСУ и т.д. );

- модуль обработки осадка (МОО), содержащий минерализатор, барабанный сгуститель осадка и мешковую сушилку осадка, бак очищенной и обеззараженной сточной воды (БСВ), используемой на технологические нужды, а также насосное оборудование, местную АСУ и др.

Все модули имеют закрытое исполнение, утепление, обогрев и вентиляцию.

Отдельные песколовки не предусмотрены. Песок задерживается в первичном отстойнике и выводится на обработку (включая обезвоживание) в составе избыточного ила. Система обработки осадка допускает наличие песка в избыточном иле сверх обычных требований. Соответственно, из системы очистки удаляется только два типа отходов: обезвоженные отбросы с решетки и обезвоженный осадок СБО (вместе с песком).

Бытовые и административные помещения не предусмотрены. Постоянного дежурного персонала нет (водоснабжение не требуется). Модульные сооружения работают в автоматическом режиме с выдачей аварийных сигналов, в том числе на несанкционированное вскрытие дверей контейнерного модулей. Обслуживание, связанное главным образом с обработкой и удалением отходов производится периодически выездной бригадой.

Действующие тарифы на услуги водоснабжения

В таблице представлены сведения о тарифах на услуги по водоснабжению на 2020 год:

| Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 59,99 | I полугодие |
| 62,22 | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения и водоотведения

Основными техническими проблемами являются:

- наличие потерь в системах водоснабжения;

- наличие на водопроводной сети аварийных участков, высокая степень износа трубопровода, требующего замены;

- высокая степень износа канализационных сетей и очистных сооружений канализации, что впоследствии может привести к высокой аварийности системы в целом.

4.5. Система утилизации твердых коммунальных отходов

Институциональная структура

На территории Кривопорожского сельского поселения вывоз твердых бытовых отходов осуществляет региональный оператор ООО «АВТОСПЕЦТРАНС». Оператор по транспортированию ООО «САС».

Характеристика системы отходов

На территории Кривопорожского  сельского поселения применяется планово-регулярная (1-2 раза в неделю) система вывоза твердых бытовых отходов – вывоз ТБО с периодичностью, предусмотренной санитарными нормами.

В Кривопорожском сельском поселении на данный момент имеется контейнерные площадки, на которых расположены ёмкости для накопления твёрдых бытовых отходов. Твердые бытовые отходы вывозятся регулярно 1-2 раза в неделю по мере накопления на свалку г. Кемь.

Складирование КГО осуществляется на контейнерных площадках с ТБО. Вывоз КГО осуществляется с применением грузовой машины.

Контейнерная площадка выполнены в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 и имеет твердое водонепроницаемое покрытие, удобное в отношении их уборки и мойки. Ограждение на контейнерной площадке отсутствует. Количество контейнеров на контейнерной площадке – 1-2 ед.

В Кривопорожском сельском поселении селективный сбор твердых бытовых отходов не производится. Прием вторичных ресурсов на территории муниципального образования не осуществляется.

Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Таблица 4.22

Тарифы на утилизацию (захоронение) ТКО на 2020 год

| Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 539,17 | I полугодие |
| 539,17 | II полугодие |

Тарифы на вывоз ТКО для на 2020 год

| Условия расчёта | руб./чел |
| --- | --- |
| Для жилых помещений в многоквартирных домах | 95,48 |
| Для частных жилых домов | 86,27 |

Технические и технологические проблемы в системе

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

- Услугой централизованного  сбора  и утилизацией ТКО, оснащены только 2 посёлка: п. Кривой Порог и п. Авнепорог. В п. Панозеро и дер. Панозеро услуга не оказывается;

- Требуется реконструкция имеющихся мусорных контейнерных площадок. В 2020 году в п. Кривой Порог, был реализован проект по устройству 1  центральной контейнерной площадки на 7 контейнеров. Необходимо реконструировать ещё 5 площадок (на 3-4 контейнера) в п. Кривой Порог, и  5 площадок в п. Авнепорог;

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения;

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

4.6. Содержание общего домового имущества в многоквартирных домах

Управляющая организация, по заданию Собственников помещений в многоквартирном доме в течение срока действия договора,  за плату, обязуется оказывать собственникам помещений в многоквартирных домах  Кривопорожского сельского поселения и пользующимся помещениями в этом доме  лицам,  коммунальные услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего общества в многоквартирном доме, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

В 2020 году, до 01 сентября услуги по управлению МКД оказывала компания ООО «УК КЖКХ плюс».  Данная организация  объявила себя банкротом. С 01 сентября 2020 года услуги по содержанию МКД оказывает компания ООО «УК ККХ».

Объектами для оказания услуг по содержанию МКД являются 21 многоквартирный дом в п. Кривой Порог, общая жилая площадь которых составляет 20302,01 кв.м.

Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

1) Обеспечение функционирования всех общедомовых инженерных систем1 и оборудования дома (вентиляционных каналов, систем отопления, водоснабжения, внутридомовых электрических сетей, в том числе сетей, питающих электроприемники квартир до входных зажимов квартирных электросчетчиков) в пределах установленных норм.

2)Ремонт электропроводки в местах общего пользования.

3)Техническое обслуживание дома, которое включает в себя: наладку инженерного оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей.

4)При проведении технических осмотров и обходов (обследований):

а) устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров);

б) устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.);

в) устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств;

г) прочистка канализационного лежака;

д) проверка исправности канализационных вытяжек;

е) проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

ж) частичный ремонт кровли;

з) проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки.

Санитарное содержание придомовых территорий:

а) уборка мусора с газона, очистка урн – 1 раз в неделю;

б) уборка мусора вокруг и на контейнерных площадках – 2 раза в неделю;

в) вывоз крупногабаритного мусора с контейнерных площадок – по мере необходимости;

г) сдвижка и подметание снега придомовых территорий при снегопаде – по мере необходимости (начало работ не позднее 5 часов после начала снегопада);

д) уборка подъездов – по установленному графику;

д)  дератизация и дезинсекция – по мере необходимости.

5)     Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

6)Очистка помойниц неблагоустроенного жилого фонда по утвержденному графику в течении срока действия данного договора.

Освещение придомовой территории (за исключение освещения у входа в подъезды жилого дома) не входит в перечень предоставляемых услуг.

В случае установки в доме общедомового прибора учета тепловой энергии при условии принятия собственниками решения, перечень услуг подлежит пересмотру - дополняется обязанностью осуществлять техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии (ежемесячный осмотр, снятие показаний, мелкий ремонт, не требующие демонтажа прибора учета).

## К общедомовым инженерным системам относятся:

## - стояки отопления, ответвления от стояков до отсекающей арматуры (вентиля) или до первого сварного соединении на стояке;

## - стояки ХВС, ответвления от стояков до отсекающей арматуры (вентиля) или до первого сварного соединении на стояке, вентили на отводах внутриквартирной разводки от стояков;

- система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений.

Характеристика объектов, в которых оказываются услуги по техническому обслуживанию МКД:

| № п/п | Адрес: улица, №дома | Год постройки | Кол-во квартир | Этажность | Материал стен | Вид холодного водоснабжения | Канализование | Вид отопл. | Конструкция крыши | Общая жилаяплощадь | Площадь мест общего пользования | Площадь кровли, м2 | Площадь подвального помещения, м2 | Тариф на содержание МКД руб/мес за 1кв.м | Итоговая стоим-ть содержания МКД, руб/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцевая,д.№1 | 1985 | 12 | 2 | Кирпичные | Центральное | Центральное | Центральное | Скатная | 583,12 | 55,7 | 652 | 316 | 18,11 | 10560,3 |
| 2 | Кольцевая,д.№2 | 1985 | 12 | 2 | Кирпичные | Центральное | Центральное | Центральное | Скатная | 575,6 | 55,7 | 651 | 314 | 18,11 | 10424,12 |
| 3 | Кольцевая,д.№3 | 1986 | 12 | 2 | Кирпичные | Центральное | Центральное | Центральное | Скатная | 583,3 | 55,1 | 652 | 316 | 18,11 | 10563,56 |
| 4 | Кольцевая,д.№4 | 1986 | 12 | 2 | Кирпичные | Центральное | Центральное | Центральное | Скатная | 576,5 | 44,5 | 654 | 317 | 18,11 | 10440,42 |
| 5 | Кольцевая,д.№5 | 1987 | 12 | 2 | Кирпичные | Центральное | Центральное | Центральное | Скатная | 593,4 | 53,8 | 652 | 316 | 18,11 | 10746,47 |
| 6 | Кольцевая,д.№6 | 1987 | 12 | 2 | Кирпичные | Центральное | Центральное | Центральное | Скатная | 598,2 | 54 | 654 | 318 | 18,11 | 10833,4 |
| 7 | Кольцевая,д.№7 | 1987 | 12 | 2 | Кирпичные | Центральное | Центральное | Центральное | Скатная | 581,7 | 54 | 651 | 316 | 18,11 | 10534,59 |
| 8 | Кольцевая,д.№8 | 1987 | 12 | 2 | Кирпичные | Центральное | Центральное | Центральное | Скатная | 594,2 | 54 | 651 | 316 | 18,11 | 10760,96 |
| 9 | Кольцевая,д.№9 | 1987 | 12 | 2 | Кирпичные | Центральное | Центральное | Центральное | Скатная | 585,8 | 53,6 | 650 | 315 | 18,11 | 10608,84 |
| 10 | Кольцевая,д.№10 | 1987 | 12 | 2 | Кирпичные | Центральное | Центральное | Центральное | Скатная | 595 | 56,6 | 651 | 316 | 18,11 | 10775,45 |
| 11 | Кольцевая,д.№11 | 1987 | 12 | 2 | Кирпичные | Центральное | Центральное | Центральное | Скатная | 590,8 | 55 | 652 | 316 | 18,11 | 10699,39 |
| 12 | Кольцевая,д.№12 | 1987 | 12 | 2 | Кирпичные | Центральное | Центральное | Центральное | Скатная | 587,7 | 61 | 653 | 314 | 18,11 | 10643,25 |
| 13 | Кольцевая,д.№14 | 1990 | 30 | 5 | Панельные | Центральное | Центральное | Центральное | Плоская | 1504,89 | 180,9 | 380 | 348 | 18,11 | 27253,56 |
| 14 | Кольцевая,д.№15 | 1988 | 30 | 5 | Панельные | Центральное | Центральное | Центральное | Плоская | 1575,9 | 179 | 380 | 348 | 18,11 | 28539,55 |
| 15 | Кольцевая,д.№16 | 1988 | 30 | 5 | Панельные | Центральное | Центральное | Центральное | Плоская | 1552,8 | 179 | 380 | 348 | 18,11 | 28121,21 |
| 16 | Кольцевая,д.№17 | 1986 | 60 | 5 | Панельные | Центральное | Центральное | Центральное | Плоская | 2141,9 | 335 | 623 | 571 | 18,11 | 38789,81 |
| 17 | Кольцевая,д.№5а | 1988 | 16 | 2 | Кирпичные | Центральное | Центральное | Центральное | Скатная | 637,3 | 84,5 | 622 | 418 | 18,11 | 11541,5 |
| 18 | Кольцевая,д.№7а | 1989 | 16 | 2 | Кирпичные | Центральное | Центральное | Центральное | Скатная | 665,5 | 84,5 | 630 | 420 | 18,11 | 12052,21 |
| 19 | Кольцевая,д.№10а | 1989 | 16 | 2 | Кирпичные | Центральное | Центральное | Центральное | Скатная | 647,2 | 84,5 | 622 | 417 | 18,11 | 11720,79 |
| 20 | Индустриальная, д.№1 | 1988 | 60 | 5 | Панельные | Центральное | Центральное | Центральное | Плоская | 2321,1 | 365 | 623 | 524 | 18,11 | 42035,12 |
| 21 | Индустриальная, д.№2 | 1989 | 60 | 5 | Панельные | Центральное | Центральное | Центральное | Плоская | 2210,1 | 365,3 | 623 | 524 | 18,11 | 40024,91 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20302,01 | 2455 |  |  |  | 367669,4 |

Технические и технологические проблемы в системе управления МКД

1) Частая смена управляющей организации;

2) Наличие задолженности  у  населения за услуги перед управляющей организацией;

3) Недостаточность  предложенного объема объектов управления. Чем больше объект управления (многоподъездный  многоэтажный жилой дом, еще лучше компактно расположенная группа таких домов, или квартал, или  целый микрорайон), тем меньше управленческие издержки и выше эффективность управления.

4) Большая  изношенность жилищного фонда, его  хронический недоремонт, в связи  с чем затраты на управление такими домами будут существенно выше, чем  если бы управляющая компания получила новенький (без строительных недоделок!) жилой дом  после основательного капитального ремонта.

5. ПЛАН РАЗВИТИЯ КРИВОПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Перспектива развития территории Кривопорожского сельского поселения рассматривается до 2025г.

Документами территориального планирования является генеральный план Кривопорожского сельского поселения Кемского муниципального района Республики Карелия, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Республики Карелия, Кемского муниципального района.

5.1. Определение перспективных показателей развития муниципального

образования с учетом социально-экономических условий

Демографический прогноз

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое. Для данного прогноза были использованы следующие данные о динамике численности населения, данные о естественном приросте/убыли населения.

| Год | Кол-во зарегистрированных граждан на начало года | Прибыло за год | Убыло за год | Кол-во зарегистрированных граждан на конец года | Итого: прибыль "+" убыль "-" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 1579 | 18 | 66 | 1531 | -48 |
| 2019 | 1531 | 30 | 84 | 1477 | -54 |
| 2020 | 1477 | 16 | 65 | 1428 (на 10.12.20) | -49 |

Исходя из данных таблицы, естественная ежегодная убыль населения, за последние 3 года составила в среднем по 50 человек в год.  На динамику численности населения повлияло три компонента демографического развития: миграционная составляющая, рождаемость и смертность.

Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2020 год составляет  36,7   тыс. кв. м.

Обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами характеризуется следующими показателями:

- оборудовано центральным отоплением 60% жилищного фонда;

- оборудовано центральным водоснабжением 60% жилищного фонда;

- оборудовано канализацией 60% жилищного фонда;

- оборудовано газом 0% жилищного фонда.

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

На сегодняшний день потребности в увеличении темпов строительства нового жилья нет. Главной задачей жилищной политики на сегодняшний день является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи к 2025 году предлагается:

- обеспечить жилыми помещениями отдельные категории населения и малоимущих граждан;

- создать базу данных по ветхому жилью с целью участия в федеральных и региональных программах по переселению граждан из ветхого жилья, обеспечению жильём молодых семей и социально незащищенных категорий населения.

В течении 2019-2020 года аварийными и подлежащим сносу были признаны: в 2019 году- 28 домов, в 2020 году -15 домов.  Работа по признанию ветхого жилого фонда в течении действия данной программы должна продолжаться.

5.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг до 2025  года представлены в таблице. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг.

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 факт | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем производства электрической энергии | млн. кВт*ч | 3,8594 | 3,8600 | 3,8 |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем выработанной тепловой энергии | Гкал/час | 2,233 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем подачи газа потребителям | млн. м³ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем переданной воды потребителю | м³/сут | 220 | 220 | 220 |  | 220 | 220 | 220 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем собираемых сточных вод в централизованную систему водоотведения | м³/сут | 190 | 190 | 190 |  | 190 | 190 | 190 |
|  | Содержание общедомового имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во обслуживаемой жилой площади | м2 | 20302,01 | 20302,01 | 18091,91 | 18091,91 |  | 18091,91 | 18091,91 |

5.3.  Мероприятия Программы «Комплексное развития  систем коммунальной

инфраструктуры  на территории Кривопорожского

сельского поселения» на 2021-2025 годы, осуществляемые за счёт

средств местного бюджета.

| № | Наименование мероприятий Программы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Мероприятия по замене контура системы теплоснабжения в МКД | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | Переустройство системы теплоснабжения в МКД №1 по ул. Кольцевой в п. Кривой Порог. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Мероприятия по текущему ремонту системы водоснабжения в МКД | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4 | Мероприятия по текущему ремонту системы канализации в МКД | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5 | Мероприятия по текущему ремонту системы электроснабжения в МКД | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Организация мест сбора ТКО, приобретение мусорных контейнеров | 800,00 | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 7 | Содержание площадки ТКО в п. Панозеро | 180,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
|  | ИТОГО по годам (тыс. руб.) | 2480,00 | 2360,00 | 2160,00 | 2160,00 | 2160,00 |

5.4. Мероприятия Программы «Комплексное развития  систем коммунальной

инфраструктуры  на территории Кривопорожского

сельского поселения» на 2021-2025 годы, осуществляемые за счёт

## средств республиканского, федерального бюджетов и средств инвесторов.

| Наименование | Ответственный за производство работ, инвестор | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Электроснабжение | АО "ПСК", "ТНС ЭнергоКарелия" | АО "ПСК", постепенно проводит работы по ремонту сетей и замене опор |
| Реконструкция и ремонт сетей электроснабжения |  |  |
| Замена приборов учёта электрическойэнергии в п. Авнепорог, п. Панозеро |  |  |
| Замена устаревших опор освещения |  |  |
| Теплоснабжение | ООО «КарелКоммунЭнерого» | Компания постепенно проводит ремонтные работы |
| Реконструкция и ремонт изношенных тепловых сетей |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение | ООО «Водоснабжение и водоотведение», МУП «КЭСНА», Администрация Кривопорожского сельского поселения | Для составления проекта и производства работ необходимо привлечение средств Федерального и Республиканского бюджета |
| Реконструкция или строительство водозабора |  |  |
| Реконтрукция или строительство водоочистных сооружений |  |  |
| Замена всех существующих сетей водоснабжения 2 600 м |  |  |
| Строительство новых водопроводных насосных станций I и II подъема мощностью 275 м3/сутки каждая. |  |  |
| Замена всех существующих сетей канализации 2 600 м. и канализационных очистных сооружений |  |  |
| Утилизация твердых коммунальных отходов | ООО «АВТОСПЕЦТРАНС». ООО «САС», Администрация Кривопорожского сельского поселения | Необходимо участие в Федеральных и Республиканский программах для привлечения дополнительных средств |
| Реконструкция и строительство контейнерных площадок |  |  |
| Обеспечение услугой централизованного сбора и утилизацией ТКО п. Панозеро и д. Панозеро. |  |  |
| Содержание МКД | ООО "УК ККХ", Фонд капитального ремонта РК, Администрация Кривопорожского сельского поселения | Необходимо участие в Программе фонда капитального ремонта, привлечение средств Федерального и Республиканского бюджета |
| Замена устаревших коммунальных систем МКД |  |  |

Финансовое обеспечение мероприятий Программы (п.5.3 и 5.4)  осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Кривопорожского сельского поселения, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства республиканского и федерального бюджетов в рамках финансирования республиканских и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

## 6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

6.1 Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация Кривопорожского  сельского поселения.

Координатором реализации Программы является Администрация Кривопорожского сельского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

6.2 План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 1 этап:

1 этап – 2021-2025гг.;

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2021-2022гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Республики Карелия.

6.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Кривопорожского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Кривопорожского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

6.4. Порядок корректировки Программы

## По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Кривопорожского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Кривопорожского сельского поселения.